附件2：

2021年南沙区工作场所职业病危害因素检测要求

职业病危害因素检测采取抽样检测方式进行，选取用人单位部分重点岗位和工作地点进行检测，2020年监测超标的工作岗位和工作地点必须进行抽样检测，连续2年纳入监测范围的大中型用人单位原则上应避免重复监测同一岗位和工作地点。监测岗位和监测地点选取及监测方法应遵循以下原则：

1、近3年内在岗期间职业健康检查中出现由重点监测的职业病危害因素所致的职业禁忌证、疑似职业病或有确诊职业病病人的岗位，必须进行检测。

2、监测重点行业的用人单位时，优先选择重点岗位（见《重点行业用人单位职业病危害因素监测表》）进行监测，如用人单位的重点岗位数量不满足监测数量要求时，方可选择存在重点职业病危害因素的其他岗位。

3、除石棉粉尘外，检测粉尘时应同时检测游离二氧化硅含量，对明确性质为矽尘、煤尘和水泥尘的，仅需开展呼尘检测；对不明确粉尘性质的需同时检测总尘和呼尘，最终监测结果以游离二氧化硅含量监测结果为依据，如最终判定为GBZ 2.1中有呼吸性粉尘职业接触限值的，则上报呼尘浓度，仅有总粉尘职业接触限值的，则上报总粉尘浓度。

4、使用含有机溶剂化学品的用人单位，在化学品成分未明的情况下，必须先开展化学品中挥发性有机组分定性分析，如有机溶剂化学品中未检出苯、1,2-二氯乙烷、正己烷和甲苯的，该用人单位不能纳入监测范围。如有机溶剂化学品中检出上述任何一种或多种有害因素，监测时需同时对检出的上述任何一种或多种有害因素进行检测。

5、每家用人单位监测粉尘和/或化学物质的岗位应不少于4个，每个岗位至少应选取1个工作地点作为监测点。如用人单位存在重点职业病危害因素的岗位或工作地点数量少于4个时，应全部进行监测。当用人单位同时存在2种及以上粉尘和/或化学物质时，每种粉尘和/或化学物质需分别监测不少于4个岗位，每个岗位至少应选取1个工作地点作为监测点。监测粉尘和化学物质的岗位时间加权平均接触浓度（CTWA）时，应采用个体长时间采样，采样时长应不少于劳动者每日实际工作时间的50%，并且应保证采样时间覆盖所有接触有害因素的工作内容，如粉尘浓度较高，长时间采样可能过载时，应更换滤膜以满足采样时长要求。检测粉尘和化学物质的工作地点浓度采用定点采样，采样时间为15min，采样时段应不少于四个，且应包括浓度最高时段。

6、每家用人单位监测噪声岗位应不少于4个，如用人单位的岗位数量小于4个的，应全部进行监测。大、中型用人单位的噪声场所监测点应不少于20个，小、微型用人单位应对所有噪声场所进行检测，每个监测点检测1次。监测场所噪声的工作地点原则上应选择80dB（A）以上的工作地点进行监测。如工作地点的噪声≥85dB（A）时，应作频谱分析，测量中心频率为31.5、63、125、250、500、1000、2000、4000和8000Hz的九个倍频带的声压级。

监测场所噪声时，如果为稳态噪声，读取瞬时噪声值作为测量结果；如果为非稳态噪声，测量时间应不少于3个作业周期，读取等效声级LAeq作为测量结果。

监测岗位噪声强度时，可根据岗位作业特点采取以下2种测量方式：①如果劳动者在固定地点接触噪声，且劳动者整个工作班接触噪声有规律时，可依据固定工作地点的噪声强度和每班噪声接触时间计算岗位8小时等效A声级（LEX,8h），若每周工作不是5天，另需换算40小时等效A声级（LEX,W）结果。②如果劳动者非固定地点工作或工作班接触噪声无规律时，应采用个体噪声测量方式，个体测量的时长应不少于劳动者每个工作班实际工作时间的50%，并保证测量时间已覆盖所有接触噪声的工作内容。依据接触时间计算岗位8小时等效A声级或40小时等效A声级（LEX,8h/LEX,W）。原始记录表应保存采取的以上2种监测岗位噪声方式的计算过程。

7、同一用人单位，若同时存在粉尘/化学物质和噪声，必须同时检测。

8、粉尘应按照GBZ/T 192系列标准进行采样、检测；化学物质应按照GBZ/T 160和GBZ/T 300系列标准方法进行采样、检测；化学品中挥发性有机组分定性分析应按省职业卫生技术质量控制中心发布的《化学品中挥发性有机组分定性分析和峰面积百分比测定 顶空气相色谱-质谱法》（GDOHTQC 001-2020）进行采样、检测；噪声应按照GBZ/T 189.8方法进行检测。