广州市生态环境局南沙环境监测站搬迁工程实验室废水治理项目采购需求书

一、项目基本情况

（一）项目概况

为强化广州市南沙区环境监测站监测能力，广州市生态环境局南沙环境监测站拟搬迁至横沥镇发源路2号之十的横沥净水厂办公楼（三层、四层），面积约1699平方米。实验室在运行过程中会产生废水，废水主要来源于实验室的清洗废水。

清洗废水中的COD、酸碱、SS等污染物浓度较高，需经治理设施预处理，处理后污染物浓度达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中的三级标准后方可排入横沥净水厂。

（二）项目内容

| 序号 | 采购标的 | 数量 | 总价限价（万元） | 详情 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室废水治理系统 | 1项 | 13 | 1、每天处理能力：5m3 ；系统包含：过滤提升装置、PAC 加药系统、PAM 加药系统、加酸加药系统、加碱加药系统、消毒加药系统、多介质过滤系统、微电解系统等；需配套主电源及自来水、破路与修复； 2、设备尺寸需根据现场场地情况确定，设备基础荷载：2.0T/m3，钢筋混凝土； 3、废水由实验室产生，需收集引至一楼设备处处理。经处理后污染物浓度达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中的三级标准。 |

备注：项目总价包含完成上述各项工作所需的全部费用。

二、技术要求

（一） 服务单位资质

1.服务单位必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，报价时提交有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）副本复印件或扫描件；

2.三年内，在经营活动中没有重大违法记录；(提供声明函）；

3.在 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（于报价期间在上述网站进行查询，对信息查询记录和证据截图或下载存档并加盖公司章）。

以上资料提供复印件（邮寄）或扫描件（邮箱）。

（二）技术参数要求

1.服务单位承诺具有完成本项目工作的技术能力，所编制的技术文件应符合国家相关法律法规、标准、技术规范的要求。

2.具有“1个或以上的一级建造师”及“1个或以上的环境工程师”报价时提交资格证书复印件；

3.具有企业安全生产许可证、环保工程专业承包资质；

4.处理水量5m³/天（成套处理系统）。

以上资料提供复印件（邮寄）或扫描件（邮箱）。

三、商务要求

（一）标的提供的时间

在广州市生态环境局南沙环境监测站取得环评批复后30个工作日内完成建设项目系统制作及系统到场。

设备到货后60个工作日内完成系统安装、调试并投入使用。经处理后废水中污染物浓度达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中的三级标准。自采购方完成验收之日起机电设备和系统保修1年。

（二）标的提供的地点

广州市生态环境局南沙环境监测站。

（三）采购资金支付

1.合同签订后5个工作日内，成交服务单位向采购人提供等额的增值税发票，采购人支付合同金额的50%合同款；

2.所有服务内容通过履约验收后5个工作日内，成交服务单位向采购人提供等额的增值税发票，采购人向成交服务单位支付合同尾款；

3.因本项目的费用由财政集中支付，采购人在前款规定的付款时间为向财政支付部门提出支付申请的时间（不含财政支付部门审核的时间），采购人在规定时间内向财政支付部门提出支付申请后即视为采购人已经按期支付。

（四）验收要求

1.验收时间及方式：成交服务单位完成废水治理系统安装、调试后，需向采购方提交第三方检测合格报告。采购方委派熟悉项目需求的工作人员，对合同约定的质量、服务、安全标准等内容进行核实确认，并由采购人确认盖章。

2.验收标准：（1）成交服务单位所提供的工作成果应符合采购文件和合同所要求的内容，成果质量应符合国家相关法律法规、标准、技术规范的要求；（2）成交服务单位所提供的工作成果应规范完整（包含设计图纸、设计方案、水质检测报告等）；（3）系统符合排放标准。（4）不满足验收标准的，成交服务单位需进行整改直至通过采购方验收。

3.验收费用：验收所产生的所有费用由成交服务单位承担。

四、综合比选评分细则

| 评分细则 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审项目 |  | 分项分值 | 得分 |
| 1 | 企业综合实力 | 提供近五年来获得的资质 | —— |  |
|  |  | ①环保工程专业承包资质（三级资质:3分、二级及以上：5分） | 5 |  |
|  |  | ②安全生产许可资质 | 5 |  |
|  |  | ③环境污染治理工程总承包服务能力评价证书（省级资质：3分、国家级：5分） | 5 |  |
|  |  | ④生态环境工程类工程师资质证书和数量（高级每人6分，中级每人4分，初级每人2分，满分12分附社保凭证作为评审依据） | 12 |  |
|  |  | ⑥建造师资质证书和数量（一级每人4分、二级每人2分，满分8分附社保凭证作为评审依据） | 8 |  |
| 2 | 同类型项目业绩 | 2021年至今具有实验室相关污水处理设施系统制造、技术改造等业绩的，每提供一个得 10分，最高20分。无则为 0 分。（上述业绩证明以提供加盖公章的合同主页的复印件作为评审依据） | 20 |  |
| 3 | 交货、施工、应急响应的综合能力 | 对比投标人提供的交货、施工、应急响应的综合能力： 交货时间早、维保费用少、售后服务措施到位；施工方案十分清晰、措施具体、可行性高；且应急响应方案完善的为优，得15分。 能按时交货、维保费用合理、售后服务措施到位；施工方案较清晰、措施较详细、可行性一般；且应急响应方案合理的为良，得10分。 交货期过长、维保费用高、售后服务措施一般；施工方案不够清晰、措施不够详细、可行性较差；且应急响应方案不够完善的为差，得5分。 | 15 |  |
| 4 | 价格分 | 价格分是以满足比选采购需求书的要求且比选参与价格最低的比选参与报价为比选基准价，其他比选参与人的价格分别按比例算出。 价格分=（比选基准价/比选参与报价）◊100 | 30 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |