行 政 处 罚 决 定 书

南环罚字〔2019〕90号

当事人：万诺（广州番禺）线路板有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人于1999年建成了一个计算机、通信和其他电子设备制造项目，主要从事电路板生产。当事人主要生产设备有：图电线1条、蚀刻机1台、磨板机1台、沉铜线1条、洗板机1台及其他辅助生产设备一批；主要生产工艺流程为：开料→钻孔→沉铜→图形转移→图电→蚀刻→阻焊→字符→喷锡→成型→电测→终检。生产过程中产生的水污染物主要为电镀废水、生活废水，配套了生化+物化处理后经下水道排入蕉门水道。当事人2019年1月废水日排放量为38.41吨。

2019年1月2日,当事人正常生产，本局委托广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）对当事人污水排放口（水-01）的外排废水进行采样监测。监测结果显示，当事人污水排放口（水-01）废水中的化学需氧量浓度为115mg/L、氨氮浓度为33.7mg/L、总氮浓度为41.7mg/L，上述污染物浓度均超过了《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1规定的珠三角水污染物排放限值（化学需氧量：80mg/L、氨氮：15 mg/L、总氮：20mg/L）。

以上事实，有《调查询问笔录》、广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）《监测报告》、《责令改正违法行为决定书》（南环法改(2019)181号）、《对<万诺（番禺）线路板有限公司迁建项目环境影响报告书>的批复》（番环管影字【2001】289号）、当事人2019年1月水费发票及证明、当事人营业执照等证据为证。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人污水排放口（水-01）废水中的化学需氧量、氨氮、总氮浓度均超过了《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1规定的珠三角水污染物排放限值（化学需氧量：80mg/L、氨氮：15 mg/L、总氮：20mg/L），水污染物超标排放，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。

2019年5月29日，本局向当事人送达了《行政处罚听证告知书》（南环听告字[2019]64号），同年6月5日，当事人向本局递交了书面陈述申辩意见，未提出听证申请。当事人申辩称：（一）该公司不存在违法的主观故意。该公司的废水处理站是全面委托给第三方运行管理，每月支付管理服务费高达18万元。（二）主动停产、积极整改：该公司立即联络污水站运营商及外请环保专家来该公司开展自查及研讨解决方案。排查结果：1、联络该公司所有物料供应商对物料进行确认，最终锁定为外层线路蚀刻线所用蚀刻液中含有氨氮及总氮成分；2、环保专家分析该公司蚀刻段的板会带蚀刻液到水洗缸，水洗缸的水里面存在氨氮及总氮成分，该公司没有做到将这项废水进行分流及单独处理，最终集成为综合废水进行处理中存在未处理好超标一事；3、检查外层线路蚀刻线发现线中水洗缸中的吸水辘有损坏，造成不良的吸水效果。在进行以上排查后，该公司整改措施如下：1、立即要求更换蚀刻段到水洗缸中间的吸水辘（已于3月18日完成）；2、对蚀刻线水洗缸含有氨氮及总氮成分的废水进行分流，在污水站增加设置单独的缸储存用次氯酸纳进行预处理；3、购买氨氮快速测试仪时刻监管数据，在预处理阶段控制氨氮及总氨在道标制内再排放综合废水池集中处理后续程序；4、为了更有效的处理好氨氮、总氮、COD的达标，公司计划提升污水站废水深化处理工程，增加一套线路板废水生化处理系统（计划7月30日前完成）；5、在2019年4月12日该公司委托广东铁打检测技术服务有限公司对污水站废水总排放口进行检测，其结果全部达标；6、在整改过程中该公司购买一台仪器（检测氨氮、总氮、COD、总磷）每日对总排放口进行自检，2019年4月12日至2019年4月25日，其检测结果全部达标；7、在2019年4月16日由公司厂务部发出通告对全体员工宣导保护环境的意识，同时制作了宣导画册张贴于车间各显眼位置，从根本意识上让员工重视环保的重要性。（三）积极配合环境保护主管部门的查处工作，现场检查过程中，公司管理人员知悉情况后，积极配合调查工作，提供执法人员需要的各项材料、配合接受询问。（四）依据最新的《广州市规范环境行政处罚自由裁量权规定》第6.1项（1）(1)，本局所认定的该公司的违法情形的处罚幅度为30万以上，50万以下，对照该公司的日排放水量以及本局认定的该公司超标数据，并结合上述该公司存在的减轻、从轻处罚的情形，请求本局减轻处罚。另外，该公司产品主要销往欧美国家，现在国际形势严峻，中美贸易战还在持续中，该公司经济严重受创，希望本局综合考量，酌情减轻对该公司的处罚，以处罚裁量幅度中的最低数额处罚，以便该公司将更多的资金用于配置环保设备，恳请希望政府与该公司一起渡过这一场贸易硬战。经审查，本局认为：2019年1月2日，当事人污水排放口（水-01）废水中的化学需氧量、氨氮、总氮浓度均超标排放的违法事实清楚，依法应予行政处罚。现本案经本局审查结束。

本局依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项及《广州市规范环境行政处罚自由裁量权规定》第6.1.1.7项的规定，责令当事人万诺（广州番禺）线路板有限公司改正超标排放水污染物的违法行为，并对当事人作出如下处罚决定：

对当事人万诺（广州番禺）线路板有限公司罚款49万元。

限当事人于接到本行政处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行在广州市(含区、县级市)内的任一网点），收入项目编码：3124。

逾期不缴纳罚款的，本局可以每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在接到本决定之日起60日内，向广州市人民政府（地址：越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：83555988）或广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：87533928、87531656）提出行政复议申请，或在6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不停止本决定的履行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市生态环境局南沙区分局

2019年7月5日